Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования

«Центр дополнительного образования»

города Кызыла Республики Тыва

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ

ТЕМА: Картонаж «Картонное кружево»

Овладение приёмом обработки картона.

Разработала: педагог МБОУ ДО ЦДО г. Кызыла

Жданович Вера Владимировна

Кызыл 2023

Конспект занятия

Пояснительная записка

Обоснование актуальности данной работы. Отслужившие свой срок упаковочные коробки из гофрированного картона чаще всего выбрасываются. А между тем, такой материал можно использовать весьма необычно! Например, можно сделать оригинальное настенное панно, объёмный сувенир, детскую игрушку, салфетницу и даже люстру. Декоративные изделия из гофрированного картона позволяют эффектно украсить интерьер современной квартиры. Так, что же такое гофрированный картон и как он появился?

Картон — (франц. carton, от итал. cartone, от carta — бумага) это материал, изготовляемый из волокон древесины. Основными полуфабрикатами являются целлюлоза (белая, бурая), химическая древесная масса и макулатура. Целлюлозу производят из древесины различных пород путем механического и химического воздействия на нее. При механическом воздействии получают короткие волокна низкого качества; химическое воздействие (кислоты) позволяет получать более качественную длинноволокнистую целлюлозу. Полученный продукт называется бумажной массой, из которой после сушки вырабатывают различные типы бумаги.

Гофрированный картон — это плотный, многослойный материал, получаемый в процессе переработки и прессования волокнистой массы. Основное отличие бумаги от картона заключается в количестве слоев. Кроме того, картон отличается от бумаги тем, что имеет большую толщину, массу на 1м2, свыше 250г, и, как следствие, более высокую прочность.

Тема открытого занятия: «Картонаж «Картонное кружево»

Продолжительность занятия: 1 час 30 минут

Тип занятия: комбинированный тип

Цель занятия: дать «вторую жизнь» бросовому материалу, сделав оригинальную, полезную, красивую вещь для домашнего интерьера.

Задачи:

обучающие (дидактические): познакомить с материалами и инструментами, основными правилами поведения и работы;

развивающие: развивать организацию рабочего места; разрабатывать виды изделий с использованием бросового материала;

воспитательные: воспитывать уважение к труду других людей, желание мастерить, делать работу своими руками;

Методическое оснащение:

Готовые изделия, выполненные из бросового материала

Презентация «Картонное кружево»

Оборудование и инструменты: картон гофрированный, клей, ножницы, канцелярский нож.

Методы обучения:

Рассказ

Демонстрация готовых работ

Беседа с объяснением материала

Показ трудовых приемов

Форма проведения занятия: практикум, самостоятельная работа.

Методы проведения занятия: словесные (объяснение, беседа), наглядные (наблюдение, демонстрация, презентация), практическая, самостоятельная работа.

Оборудование и инструменты:

Иллюстративный материал,

Презентация занятия «Картонное кружево»,

Готовое изделие

Материалы:

Гофрированный картон, белый картон

Ножницы, нож канцелярский

Клей ПВА

Кисть для нанесения клея

Наглядные пособия: образец готового изделия.

Место проведения: учебный кабинет

План занятия:

Организационный момент – 5 минут

Изложение нового материала – 10 минут

Физминутка – 5 минут

Подготовка материалов, техника безопасности - 5 минут

Практическая работа – 60 минут (1 час)

Подведение итогов -5 минут

Ход занятия:

Приветствие учащихся, выявление отсутствующих, знакомство с темой и целью занятия.

Начало картонного производства относят к середине XVI века, когда зародилось книгопечатание. И для сохранения напечатанных текстов изготавливали своеобразные обложки, путем склеивания нескольких листов бумаги вместе. Слово «картон» происходит от итальянского «cartone», что значит твердый, жесткий. Возможность применения гофрированной бумаги для упаковки впервые была определена американцем, Альбертом Джонсоном, который искал подходящий материал для упаковки стеклянных колб и бутылок. В 1881 году в США была выпущена первая машина с механическим приводом для изготовления двухслойного гофрокартона и сматывания его в рулоны. Несмотря на значительные изменения, современная гофротара не сильно отличается от первых ее образцов. Картон - (франц. carton, от итал. cartone, от carta - бумага) это материал, изготовляемый из волокон древесины. Виды картона: обычный белый картон; цветной картон; голографический картон; дизайнерский картон; гофрированный картон. Типы гофрированного картона: двухслойный, трехслойный, пятислойный, семислойный. Показ готовых изделий.

Сегодня мы с вами создадим картину в технике «картонное кружево». Но прежде, чем мы начнем, давайте подготовим наши глаза и пальцы к серьезной работе.

Гимнастика пальчиковая

Я хочу построить дом, (Руки сложить домиком, и поднять над головой)

Чтоб окошко было в нём, (Пальчики обеих рук соединить в кружочек)

Чтоб у дома дверь была, (Ладошки рук соединяем вместе вертикально)

Рядом чтоб сосна росла. (Одну руку поднимаем вверх и "растопыриваем" пальчики)

Чтоб вокруг забор стоял, Пёс ворота охранял,

(Соединяем руки в замочек и делаем круг перед собой)

Солнце было, дождик шёл, (Сначала поднимаем руки вверх, пальцы "растопырены". Затем пальцы опускаем вниз, делаем "стряхивающие" движения)

И тюльпан в саду расцвёл! (Соединяем вместе ладошки и медленно раскрываем пальчики -   "бутончик тюльпана

Подготовка материалов и инструментов. Текущий инструктаж.

Для того, чтобы работа была выполнена аккуратно и быстро надо соблюдать следующие правила.

Правила безопасной работы с канцелярским ножом и ножницами:

1. Выдвигай небольшую часть лезвия.

2. Работай канцелярским ножом на рабочей доске.

3.  Выполняя разрезы, крепко держи нож одной рукой, а второй — материал, с которым работаешь.

4.  В случае, когда нож находится в нерабочем состоянии, лезвие должно быть спрятано внутрь.

5. Ножницы класть справа, лезвия у них должны быть сомкнуты, кольцами к себе, чтобы при движении не уколоться об их острые концы;

6. Передавать ножницы кольцами вперед, сомкнув лезвия.

Изучение технологии выполнения работы:

Для упаковки крупных или тяжелых изделий используют коробки из гофрированного трехслойного картона. Первый и третий слой из плотной бумаги, а внутри эта бумага наклеена змейкой. Способы подготовки картона могут быть различны, предлагаются два: сухой и мокрый. Сухой способ оголения гофрированного слоя предполагает механическое удаление гладкого плоского слоя скальпелем. Но предпочтительней «мокрый» способ, когда поверхность картона смачивают водой, ожидают приблизительно одну минуту, а потом без труда удаляют размокшую бумагу. Полоски нарезаются из подготовленного сухого картона, т.е. с гофрированного картона уже снят верхний гладкий слой. Нарезка происходит на стекле при помощи канцелярского ножа по металлической линейке. При этом получаются полоски, отличающиеся высокой гибкостью. Такие полоски легко наклеиваются на основу — кусок картона, в форме круга, овала, зигзага, завитка или любой другой фигуры со сложными очертаниями. Полоски могут нарезаться как ножницами, так и канцелярским ножом по металлической линейке на стекле.

Выполнение практической работы.

На занятии мы будем делать панно “Бабочка”. Подготовить подходящий рисунок. Вырезать основные части рисунка ножницами на составные части (шаблоны). Перевести шаблон на картон. Вырезать заготовки. Подготовить «кружево» из гофрированного картона. Разделить шаблоны на составляющие, для декора некоторых элементов гофрированной бумагой. Перенести детали на гофрированную бумагу. Примерить все вырезанные детали. Собрать изделие. Центральный элемент приклеить на клей ПВА. Центральный элемент украсить по контуру гофрированной полоской (кружевом). Приклеить нижние элементы, декорировать гофрированными вставками и украсить по контуру «кружевом». Приклеить верхние элементы и украсить «гофрированным кружевом». Дополнить изделие красивыми элементами. Картина готова.

Экологическое обоснование.

Работа с гофрокартоном не оказывает на окружающую среду пагубного(отрицательного) влияния. При изготовлении изделия были использованы только экологически чистые материалы. Гофрокартон – это материал, для производства которого используют бумагу и картон. Эти ресурсы берут исключительно из макулатуры, чем самым проявляя заботу об окружающей среде. Все материалы для работы являются экологически чистыми и не представляют опасности для окружающей среды.

Подведение итогов.

Приступив к работе, мы определили задачу, которая выражалась в изготовлении панно из картона. В целом, мы довольны своей работой, мы добилась поставленной цели. И хотя, в процессе выполнения работы были трудности, нам кажется, мы справились почти со всеми из них. Наши панно нам дороги, потому что мы вложили свои силы, душу и время, а самое главное подарили радость многим людям, от этого получили и сами большое удовольствие. Мы считаем, что поставленные задачи успешно выполнены.

Самоанализ открытого занятия педагога дополнительного образования МБОУ ДО Центра дополнительного образования г. Кызыла РТ

Жданович Веры Владимировны

1.Общие сведения о занятии:

Тема занятия: Картонаж «Картонное кружево». Овладение приёмом обработки картона.

Занятие проводилось на семинаре- практикуме 30.03.2023 г.

Оснащенность занятия: Место проведения: (Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Центр дополнительного образования г. Кызыла РТ.

Знакомство с историей возникновения и развития техники картонаж, с основным применением в интерьере. Пройдем на занятии простейшие приёмы начального этапа изготовления «картонного кружева», через элементы образного мышления, и изготовим изделие «Бабочка».

Планируемые результаты: эффективно и безопасно пользоваться специальными и универсальными инструментами;

научиться самостоятельно изготавливать декоративные предметы из доступных материалов по предложенному описанию;

использовать полученные знания, умения, навыки при самостоятельном выполнении творческих работ;

участвовать в процессе работы, в обсуждении возникающих вопросов творческих предложений.

Материалы и оборудование урока:

Презентация;

образец готового изделия;

раздаточный материал: картон, гофрированный картон, клей ПВА, кисточки, ножницы, канцелярский нож.

2.Тема занятия: Картонаж «Картонное кружево». Овладение приёмом обработки картона.

В учебно-тематическом плане образовательной программы» (1 уровень) на 2022-2023 уч. год, учебное занятие по теме: Картонаж «Картонное кружево». Овладение приёмом обработки картона. В разделе КТП «Виды ДПИ», дата проведения 07.10.2022г.

Изучение нового материала – техника картонаж, формирование практических навыков и умений. В процессе изучения данного вида прикладного творчества необходимо расширить кругозор, сформировать знания о существующих видах прикладного творчества, и об особенностях их выполнения.

Характеристика: в данном семинаре преобладает хороший уровень знаний, стабильная работоспособность, умеренный темп учебной деятельности, стойкий интерес к практической работе.

В ходе проведения используются элементы современных педагогических технологий: технология деятельностного подхода, а именно: принципы психологической комфортности (диалоговая форма общения); технологии ИКТ; информационные (формирование знаний, умений, навыков).

3. Цель занятия: приобщение к виду декоративно - прикладного творчества – картонаж «Картонное кружево» развитие личности обучающихся на основе усвоения предметных знаний и универсальных учебных действий.

Познакомить с историей возникновения и развития техники «Картонаж», с основным применением в интерьере; научить простейшим приёмам начального этапа техники «Картонное кружево» через элементы образного мышления, изготовить изделие в технике картонаж. Занятие раскрывает многогранные возможности декоративно-прикладного творчества; приобщает к большому и разнообразному миру искусства.

При помощи занятий в технике картонаж происходит коррекция психофизического и умственного развития детей посредством самомассажа (воздействие на активные зоны ладоней). Данный вид творчества способствует развитию мелкой моторики, укреплению мышц кисти руки, развитию пространственного мышления.

Задачи занятия:

Воспитывать художественный вкус и творческое отношение к работе;

Развивать наглядно-образное мышление;

Ознакомить обучающихся с историей развития старинной техники «Картонаж»;

Расширить кругозор учащихся в процессе изучения данного вида прикладного творчества, сформировать знания о существующих видах прикладного творчества, об особенностях их выполнения;

Научить простейшим приёмам начального этапа техники “ Картонаж «Картонное кружево”.

4. Содержание учебного занятия:

Организационная часть (приветствие; сообщение темы и цели занятия; проверка подготовки необходимых материалов и инструментов). Организационный этап был направлен на создание положительного настроя и мотивацию на практическую деятельность.

Основная часть: (сообщение новой темы; теория; инструктаж по технике безопасности; практическая работа; физ. минутка;). Методика проведения занятий предусматривает теоретическую подачу материала (словесным методом) с демонстрацией уже готового изделия в технике картонаж. Повторение материала ТБ в форме беседы. Подготовка к основному этапу занятия - обеспечение мотивации и принятия цели, учебно-познавательной деятельности, актуализация опорных знаний и умений. Вначале проводилась беседа, затем совместная практическая работа по изготовлению изделия.

Заключительная часть: (подведение итогов занятия; рефлексия (оценивание своей деятельности), уборка рабочего места). Итоговый этап включал демонстрацию готовых работ и рефлексию.

Программные задачи:

Личностные:

- воспитывать художественный вкус, аккуратность, бережливость, настойчивость в достижении цели

- привить навыки культуры труда;

- воспитать усидчивость и трудолюбие.

Метапредметные:

- развивать наглядно-образное мышление, познавательный интерес, художественный вкус, творчество;

- научить рациональному использованию времени и памяти, точности движений;

- развивать творческое отношение к работе, настойчивость в достижении цели.

Предметные:

- познакомить с историей возникновения и развития техники “ Картонаж”, с основным применением её в интерьере;

- повторить правила техники безопасности при работе с режущими, колющими предметами и клеем;

- расширить кругозор в процессе изучения данного вида прикладного творчества;

- сформировать знания о существующих видах прикладного творчества, об особенностях их выполнения.

5. Тип учебного занятия:

Тип урока: комбинированный, урок усвоения новых знаний, формирование практических умений.

Форма проведения: теоретическая подача материала (словесным методом) с демонстрацией уже готового изделия в технике «Картонаж» и практическая часть.

Форма отчетности: демонстрация готовых работ и рефлексия.

Методы обучения: беседа, наглядный метод обучения, фронтальный опрос и др.

6. Структура учебного занятия:

Структура занятия включала в себя основные этапы:

1. Мотивационно- целевой этап (организационный момент. Мотивация учебной деятельности, постановка цели и задачи занятия);

2. Информационный этап (актуализация знаний, первичное усвоение новых знаний, повторение имеющихся знаний);

3.Аналитический этап (первичная проверка понимания, первичное закрепление понятий, контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок, их корректировка).

4. Этап практической работы (включение в практическую деятельность);

5.Рефлексивно- оценочный этап (оценивание деятельности, рефлексия, подведение итогов).

Последовательность этапов была соблюдена и отвечала целям занятия.

7. Методы обучения:

Методы обучения на занятии соответствовали поставленным целям и задачам, были разнообразны, интересны и в полной мере обеспечивали развитие познавательной активности.

8. Система работы педагога:

Использованный комплекс методов позволил продуктивно использовать время занятия, удерживать внимание и познавательный интерес у обучающихся на протяжении всего занятия, повысить результативность освоения пройденного материала.

Изучение темы проходило в ходе рассказа и сопровождалось показом презентации и наглядных пособий.

Темп работы спокойный. Создан нужный для работы психологический микроклимат, характер общения доброжелательный. Психологическая атмосфера поддерживается непринужденной беседой, разговором, обсуждением. На уроке были соблюдены все правила техники безопасности. Учебное время на уроке использовалось эффективно, запланированный объём работы был выполнен. Интенсивность урока была оптимальной с учётом физических и психологических особенностей детей. Рефлексия, проведенная в начале и конце урока, позволила самим проанализировать свои действия на уроке. Общую атмосферу занятия можно назвать оптимистической, активной, деловой, доброжелательной. Урок прошёл на хорошем эмоциональном уровне. С целью снятия статического напряжения, повышения работоспособности, снижения утомляемости была проведена физкультминутка. Считаю, что занятие цели достигло. Все обучающиеся выполнили практическую работу.

9. Система работы учащихся:

Анализируя деятельность на занятии, хочется отметить, организованность, и проявление познавательной активности. Обучающиеся эмоционально реагировали на приемы активации деятельности, использовали имеющиеся знания и умения. В заключительной части учебного занятия подводился итог деятельности обучающихся, с использованием метода анализа успешности, выполнения заданий и метода самооценки своих возможностей. В качестве инструмента для оценки собственной успешности было предложено показать свои работы, выставив их на стол.

10.Общие результаты учебного занятия:

По итогам проведенного занятия можно сделать следующие выводы:

- обучающиеся успешно справились с заданием, сделали работу в технике картонаж «Картонное кружево";

- научились приёмам поэтапной работы в технике "картонаж";

- проявили творческое самовыражение.

-проявили аккуратность при выполнении практической работы, дисциплинированность в ходе занятия.

Поставленные цель и задачи были выполнены, условием эффективности освоения данной темы является увлеченность обучающихся творческой деятельностью, которую они выбрали, их любознательность чувствовалась на протяжении всего занятия и в практической части. По опросу после занятия было выявлено, что занятие очень понравилось.

Показателями уровня образовательной результативности обучающихся являются: уровень ЗУН по образовательной программе; интерес к учебному материалу; самооценка профессиональных интересов; активность на занятии; полнота и качество выполненной работы; уверенность в себе, самостоятельность.

11. Саморекомендации по улучшению качества учебного занятия:

Тема достаточно интересная, при усложнении поставленных задач, либо при облегчении задания, может быть дана, как старшего возраста, так и для обучающихся начальных классов.

Дата проведения занятия: 30.03.2023г.

Подпись педагога: _____________________ (Жданович В.В.)

Список литературы:

1. Нагибина М.И. Из простой бумаги мастерим как маги. Популярное пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 2000. – 224 с. – (серия: «Вместе учимся мастерить»)

2. Тихонова Т.М. Занятия по ручному труду в технике «картонное кружево» / Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения. № 8, 2008, с. 51.

3. Долженко Г.И. 100 поделок из бумаги - Ярославль: Академия развития, 2000. -  144 с. – (серия: «Умелые руки»)

4. Горичева В.С., Филиппова Т.В. Мы наклеим на листок солнце, небо и цветок. – Ярославль: Академия развития, 2003. – 96 с. – («Лучшие поделки»)